RESET TISKÁRNY BROTHER HL-2130 PŘI CHYBĚ „TONER“

-	vypnout tiskárnu (vypínač na straně tiskárny)

-	otevřít přední kryt (jako když mění toner)

-	držet zelené tlačítko [GO] + zapnout vypínač na straně tiskárny
	drží se +/- 10 sekund přitom svítí „Toner“, „Drum“, „Error“

- po 10s pustit zelené tlačítko [GO] – všechno zhasne

- 2x ’rychle’ po sobě stisknout zelené tlačítko [GO] – problikává zelená „Ready“

-	rozsvítí se „Toner“, „Drum“, „Error“

-	5x ’rychle’ po sobě stisknout [GO] – problikává zelená „Ready“

- kontrolky zhasnou, postupně se rozvěcují a na konec jen bliká „Error“

- vypnout tiskárnu (vypínač na straně tiskárny)

- zavřít přední kryt

- zapnout tiskárnu (vypínač na straně tiskárny)

RESET TISKÁRNY BROTHER HL-2312D PŘI CHYBĚ „TONER“

-	otevřít přední kryt (jako když mění toner)

-	vypnout tiskárnu (kabel 230V vytáhnout z tiskárny)

-	držet zelené tlačítko [GO] + zapnout tiskárnu (zasunout kabel)
	drží se +/- 5 sekund přitom svítí „Toner“, „Drum“, „Error“

- 9x ’rychle’ po sobě stisknout zelené tlačítko [GO] – problikává zelená „Ready“

-	rozsvítí se „Toner“, „Drum“, „Error“

-	5x ’rychle’ po sobě stisknout [GO] – problikává zelená „Ready“

- kontrolky zhasnou, rozsvítí se „Ready“ po chvilce se rozsvítí „Paper“

- zavřít přední kryt

 HOTOVO

### Reset optického válce u tiskárny Brother

### otevřete přední dvířka u tiskárny

### najděte tlačítko na tiskárně (bývá označeno GO)

### stiskněte toto tlačítko a držte jej, dokud se nerosvítí všechny kontrolky

### pustťe tlačítko GO

### zavřete tiskárnu

### můžete tisknout...